| ELEMENTLENGTE |  |  |  |  | AFSTAND TUSSEN ELEMENTEN |  |  |  | # DIKTE ELEMENTEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FRONT ANTENNE |  | 20 | MM | 4 MM |
| DIR | 1 |  | 280 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 2 |  | 280 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 3 |  | 280 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 4 |  | 280 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 5 |  | 280 | MM |  |  | 270 | MM | # DIKTE DIPOLE |
| DIR | 6 |  | 280 | MM |  |  | 270 | MM | 10 X 2 |
| DIR | 7 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 8 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 9 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM | # AFMETINGEN BOOM |
| DIR | 10 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM | VIERKANT 15 X 15 MM |
| DIR | 11 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM | LENGTE 5000 MM |
| DIR | 12 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM |  |
| DIR | 13 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM | # MATERIAAL |
| DIR | 14 |  | 285 | MM |  |  | 270 | MM | ALUMINIUM |
| DIR | 15 |  | 295 | MM |  |  | 272 | MM |  |
| DIR | 16 |  | 295 | MM |  |  | 236 | MM |  |
| DIR | 17 |  | 295 | MM |  |  | 200 | MM |  |
| DIR | 18 |  | 300 | MM |  |  | 183 | MM | # VSWR |
| DIR | 19 |  | 300 | MM |  |  | 183 | MM | + < 1:1.2 @ 432.800MHz |
| DIR | 20 |  | 310 | MM |  |  | 68 | MM |  |
| DIR | 21 |  | 320 | MM |  |  | 51 | MM |  |
| DIP | 22 |  | 320 | MM |  |  | 135 | MM |  |
| REF | 23 |  | 350 | MM | BACK ANTENNE |  | 20 | MM |  |